ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Автоматизований елементний CHNS-аналіз

Мета роботи:

Отримайте практичні навички з підготовки зразків, автоматизованого елементного аналізу CHNS та інтерпретації результатів.

Базові знання, необхідні для проведення робіт:

- Розуміння принципів газової хроматографії;

- Уміння працювати з електронними мікровагами;

- Уміння розраховувати процентний вміст елементів у заданих структурних формулах органічних речовин;

Використовуване обладнання:

- Автоматичний елементний аналізатор EuroEA3000 виробництва компанії «EuroVector», Італія;

- електронні мікроваги Sartorius CP2P з точністю до 0,001 мг;

- персональний комп'ютер з встановленим програмним забезпеченням Callidus;

Хід роботи:

- Пінцетом дістаньте олов'яну капсулу з коробки і покладіть її на ваги. Маса обнуляється.

- Капсулу перекладають на скляний стіл і поміщають в неї близько 1 мг аналіту.

- Кількість прийнятого речовини точно зважується. Зафіксуйте вагу зчеплення.

- За допомогою двох пінцетів акуратно видавлюємо олов'яну капсулу до отримання акуратного кубика. При цьому важливо стежити, щоб капсула не розірвалася і не пролила речовина.

- Отриманий куб поміщають в комірку автосамплера і номер комірки записують в журнал поруч зі значенням взятої ваги і кодом вибірки.

- Після того, як вся серія зразків для аналізу зібрана, до приладу підключається автосамплер.

- У програмному забезпеченні Callidus створюється таблиця, в яку вносяться дані про калібрування і аналізованих зразках (номер осередку автосамплера, код вибірки і взята вага).

- Аналіз запускається натисканням кнопки «Пуск» у вікні програми.

- Під час аналізу можна в режимі реального часу стежити за почерговим падінням зразків в реактор, їх горінням і розгортанням хроматограми у вікні програми.

- Після завершення аналізу програма розраховує відсоток елементів в аналізованих зразках і виводить їх в новому вікні у вигляді таблиці.

- Отримані значення порівнюються зі значеннями, розрахованими за структурними формулами, наведеними в завданні. На підставі порівняння робиться висновок про відповідність однієї зі структур аналізованому зразку.

Варіанти для виконання

Варіант 1.

- Який метод розкладання органічної сполуки використовується в елементному аналізі.

- Напишіть реакції, що проходять у відновлювальній зоні реактора.

- Розрахуйте кількість атомів кожного з елементів у брутто-формулі

С H N S, якщо:

молекулярна маса сполуки 152 г/моль,

вміст елементів С – 55.23 мас.%

Н – 5.30 мас.%

N – 18.40 мас.%

S – 21.07 мас.%.

4. Отримано наступні результати елементного аналізу:

С – 55.16 мас.%

Н – 7.42 мас.%

N – 5.17 мас.%

S – 10.47 мас.%

Виберіть проаналізовану сполуку з наведених варіантів:

а) 	б)                                                  в)

Варіант 2.

- Назвіть кінцеві продукти розкладання органічних сполук в елементному аналізі.

- Який метод використовується для розділення продуктів окиснення в елементному аналізі.

- Розрахуйте кількість атомів кожного з елементів у брутто-формулі

C H N O S, якщо:

молекулярна маса сполуки 240,30 г/моль,

вміст елементів С – 29.99 мас.%

Н – 5.03 мас.%

N – 11.66 мас.%

S – 26.60 мас.%

O – 26.63 мас.%.

4. Отримано наступні результати елементного аналізу:

С – 56.98 мас.%

Н – 5.34 мас.%

N – 18.28 мас.%

S – 21.00 мас.%

Виберіть проаналізовану сполуку з наведених варіантів та назвіть її:

а) 	б)                                                  в)

Варіант 3.

- Назвіть зони ректора в елементному аналізі.

- Який каталізатор використовується в елементному аналізі. В якій зоні реактора він знаходиться та яку ще роль відіграє.

- Розрахуйте кількість атомів кожного з елементів у брутто-формулі

C H N О, якщо:

молекулярна маса сполуки 145,16 г/моль,

вміст елементів С – 74.47 мас.%

Н – 4.86 мас.%

N – 9.65 мас.%

O – 11.02 мас.%.

4.  Отримано наступні результати елементного аналізу:

С – 72.63 мас.%

Н – 6.40 мас.%

N – 8.13 мас.%

Виберіть проаналізовану сполуку з наведених варіантів та назвіть її:

а) 	б)                                                  в)

Варіант 4.

- Назвіть спосіб вимірювання концентрації продуктів розкладання органічної сполуки та тип детектора в елементному аналізі.

- Які заважаючи домішки можуть бути присутні в органічних сполуках та як їх видалити з газової суміші.

- Розрахуйте кількість атомів кожного з елементів у брутто-формулі

C H N O S, якщо:

молекулярна маса сполуки 285,37 г/моль,

вміст елементів С – 54.72 мас.%

Н – 6.71 мас.%

N – 4.91 мас.%

S – 11.24 мас.%

O – 22.43 мас.%.

4. Отримано наступні результати елементного аналізу:

С – 55.16 мас.%

Н – 7.42 мас.%

N – 5.17 мас.%

S – 10.47 мас.%

Виберіть проаналізовану сполуку з наведених варіантів та назвіть її:

а) 	б)                                                  в)